Замечания и предложения

профсоюзной стороны рабочей группы

Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

к Методике проведения специальной оценки условий труда, Классификатору вредных и (или) опасных производственных факторов, форме отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению, утвержденные приказом Минтруда России

от 24.01.2014 г. № 33н

1.Химический фактор

В Приложении 1 к Методике проведения специальной оценки условий труда при характеристике веществ, опасных для репродуктивного здоровья человека дана ссылка  на следующие документы «Гигиенические нормативы для веществ, опасных для репродуктивного здоровья человека устанавливаются в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 и ГН 2.2.5.2308–07». Однако, в этих документах отсутствует информация об особенностях действия веществ на репродуктивную систему.

Предложение:

Считаем необходимым включить отдельным приложением подготовленный и обновленный Перечень ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ДОКАЗАННЫМ РИСКОМ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА (прилагается).

2. Биологический фактор

В соответствии с приказом Минтруда России от 24.01.2015 г. № 24н (зарегистрирован в Минюсте 9.02.2015г.) оценка биологического фактора осуществляется независимо от концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений в отношении:

- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществления такой деятельности;

- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени потенциальной опасности;

- медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность;

- работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-ветеринарную экспертизу.

Однако внесенные изменения не позволяют идентифицировать биологический фактор как  вредный  производственный фактор  и соответственно  оценивать его на рабочих местах работников, имеющих контакт с объектами и материалами, подозрительными на содержание патогенных биологических агентов (работники предприятий пищевой промышленности, связанной с переработкой сырья и продуктов животного происхождения; работники, занятые ремонтом и обслуживанием канализационных сетей; работники очистных сооружений и др.).

Предложение:

Идентифицировать биологический фактор как вредный производственный фактор на рабочих местах работников, имеющих контакт с объектами и материалами, подозрительными на содержание патогенных биологических агентов (работники предприятий пищевой промышленности, связанной с переработкой сырья и продуктов животного происхождения; работники, занятые ремонтом и обслуживанием канализационных сетей; работники очистных сооружений и др.) и отнести (без проведения измерений) к классу 3.2.

3. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии АПФД на нестационарных рабочих местах и (или) при непостоянном в течение рабочей недели непосредственном контакте работников с АПФД производится путем расчета ожидаемой пылевой нагрузки за год (ПН 1 год), исходя из ожидаемого фактического количества смен, отработанных в условиях воздействия АПФД.

В Р 2.2.2006-05 пылевая нагрузка (ПН) рассчитывалась за количество лет контакта с АПФД по формуле:

ПН = К х N x T x Q  ,

где  Т – количество лет контакта с АПФД.

Предложение:

- Раздел «Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия» изложить в следующем виде:

- 30. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее – АПФД) осуществляется в зависимости от соотношения фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны и ПДКсс АПФД согласно приложению № 10 к настоящей Методике.

- 31. При ежедневном (постоянном) профессиональном контакте работников с АПФД на стационарных рабочих местах в течение производственной деятельности и одновременном наличии в воздухе рабочей зоны двух и более видов АПФД отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии АПФД устанавливается исходя из кратности превышения общей фактической среднесменной концентрации АПФД над наименьшей величиной ПДКсс.

- 32. При периодическом (непостоянном) профессиональном контакте работников с АПФД в течение производственной деятельности и/или на нестационарных рабочих местах и превышении фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны соответствующего ПДКсс отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии АПФД на нестационарных рабочих местах и (или) при непостоянном в течение рабочей недели непосредственном контакте работников с АПФД производится путем расчета ожидаемой пылевой нагрузки за предшествующий специальной оценке условий труда пятилетний период времени (ПН5лет) исходя из фактического количества рабочих дней (смен), отработанных в условиях воздействия АПФД за тот же календарный период времени, по формуле:

- ПН5лет=Кcc×N×Q,

где:

Кcc – фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, мг/м3;

N – число смен, отработанных в календарном году в условиях воздействия АПФД;

Q – объем легочной вентиляции за смену, м3:

для работ категории Iа-Iб объем легочной вентиляции за смену – 4 м3;

для работ категории IIа-IIб – 7 м3;

для работ категории III – 10 м3 .

Полученная величина ПНгод сравнивается с величиной контрольной пылевой нагрузки (КПН) за пять лет (общее количество смен в году Nгод при воздействии АПФД на уровне среднесменной ПДК, соответственно КПНгод = ПДКСС х Nгод х Q). При соответствии фактической пылевой нагрузки контрольному уровню (КПНгод) условия труда на рабочем месте относят к допустимому классу условий труда. Кратность превышения пылевой нагрузкой соответствующей контрольной пылевой нагрузки указывает на класс (подкласс) условий труда, установленный для рассматриваемого вида АПФД согласно приложению № 10 к настоящей Методике.

- 33. При наличии в воздухе рабочей зоны АПФД с изменяющимися значениями ПДКсс (например, кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70%  ПДКсс = 1 мг/м3, кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% - ПДКсс = 2 мг/м3 , кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% - ПДКсс = 4 мг/м3) класс условий по данной АПФД труда при ежедневном (постоянном) профессиональном контакте работников с АПФД устанавливается согласно приложению № 10 к настоящей Методике относительно ПДКсс, соответствующей среднему процентному содержанию вещества, определяющему величину ПДКСС.

При периодическом (непостоянном) профессиональном контакте работников с АПФД в течение производственной деятельности и/или на нестационарных рабочих местах класс условий труда устанавливается в соответствии с п.32 настоящей методики с использованием величины ПДКсс, соответствующей среднему процентному содержанию вещества, определяющему величину ПДКсс.

При отсутствии данных лабораторных исследований ПДКсс устанавливается относительно процентного содержания вещества, определяющего величину ПДКсс, выявленного на момент проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в рамках специальной оценки условий труда.

34. Определение связи заболевания с профессией и оценка уровня профессиональных рисков во всех случаях устанавливается исходя из величины ПН, рассчитанной за весь период профессионального контакта с фактором с использованием величин фактических среднесменных концентраций пыли установленных на основании систематических данных лабораторных исследований, проводимых в рамках производственного контроля. При отсутствии таких данных необходимо использовать данные, выявленные при проведении специальной оценки условий труда (ранее – аттестации рабочих мест).

4. Микроклимат

В действующей редакции Методики СОУТ оценка микроклимата на рабочих местах, расположенных на открытых площадках и в неотапливаемых помещениях не проводится.

В этой связи предлагаем:

Дополнить раздел Методики «Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата» пунктом 55. Пункт 55 изложить в следующей редакции: «Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при работе на открытой территории в холодный период года осуществляется с учетом следующих условий:

- оценка условий труда при воздействии температуры воздуха в холодный период года производится при работе на открытой территории не менее 50% времени рабочей смены суммарно или постоянно, или более 2 ч. непрерывно (Характеристика постоянного рабочего места в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»);

- оценка условий труда при выполнении работ на открытой территории в холодный период года проводится на рабочих местах расположенных на территории климатических регионов (поясов) 1а (особый) и 1б (IV). Границы регионов указаны в Приложении АСП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»;

Пояснение: В климатических регионах 1а (особый) и 1б (IV) средняя температура воздуха трех зимних месяцев составляет соответственно – 250С и -410С, что существенно ниже нормативных значений для данного фактора.

- в качестве измеренной принимается средняя температура и скорость движения воздуха трех зимних месяцев за 5 лет предшествующих времени проведения специальной оценки условий труда и полученных по данным территориальной метеослужбы для места проведения оценки;

- нормативные показатели скорости движения воздуха в 1а и 1б регионах принимаются равными 6,8 м/с и 1,3 м/с соответственно: при превышении измеренной скорости движения воздуха по сравнению с нормативной на 0,1 м/с измеренная температура должна быть увеличена на 0,2°С (в соответствии с Руководством Р2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»);

- на оценку условий труда не распространяется действие Приказа №976н Минтруда РФ от 05 декабря 2014г. «Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом»;

- классы условий труда устанавливаются в соответствии с приложением 14а.

Внести дополнение в раздел 1.1 Классификатора вредных и опасных производственных факторов – «1.1.5. Температура воздуха в холодный период года при работе на открытой территории».

Дополнить Методику приложением №14а.

Приложение №14а к Методике

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда

при воздействии параметров микроклимата при работе

на открытой территории в холодный период года.

Таблица 1

Классы условий труда по показателю температуры воздуха, °С (нижняя граница), для открытых территорий в холодный период года применительно к категории работ Iб

| Климатический регион (пояс) | Класс условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Вредный |  |  |  | Опасный (экстремальный) |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| IA (особый) | -3,4 -5,9 | -5,0 -8,1 | -7,9 -12,2 | -10,5 -15,3 | -14,0 -20,0 | -14,0 -20,0 |
| IБ (IV) | -15,1 -18,1 | -17,3 -21,3 | -20,5 -26,2 | -23,5 -29,8 | -27,5 -35,5 | -27,5 -35,5 |

Таблица 2

Классы условий труда по показателю температуры воздуха, °С (нижняя граница), для открытых территорий в холодный период года применительно к категории работ Ia – IIб

| Климатический регион (пояс) | Класс условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Вредный |  |  |  | Опасный |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| IA (особый) | -19,3 -20,8 | -21,0 -24,3 | -24,4 -28,6 | -26,9 -31,5 | -30,2 -36,0 | -30,2 -36,0 |
| IБ (IV) | -35,6 -37,5 | -37,8 -42,0 | -41,8 -47,0 | -44,7 -50,7 | -48,9 -56,0 | -48,9 -56,0 |

В числителе – температура воздуха при отсутствии регламентированных перерывов на обогрев; в знаменателе – при регламентированных перерывах на обогрев в соответствии с МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях».

Обоснование. Низкие температуры воздуха являются вредным производственным фактором на рабочих метах (в рабочих зонах) на открытой территории и при их воздействии на работников возникает риск профессиональных и общих заболеваний. Данный фактор формирует рабочую среду, в которой работники не просто находятся, а вынуждены выполнять определённую работу. При выполнении работ возможности поведенческой терморегуляции у работника ограничены или отсутствуют. Риск профессиональной заболеваемости от воздействия низких температур подтверждается статистическими данными и зависит от климатического пояса.

Таблица 3

Класс условий труда по показателю ТНС-индекса (°С)  для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом независимо  от периода года и открытых территорий в теплый период года  (верхняя граница)

| - Категория работ* | - Класс условий труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - допустимый | - вредный |  |  |  | - опасный |
|  | - 2 | - 3.1 | - 3.2 | - 3.3 | - 3.4 | - 4 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Iа | - 26,4 | - 26,6 | - 27,4 | - 28,6 | - 31,0 | - >31,0 |
| - I6 | - 25,8 | - 26,1 | - 26,9 | - 27,9 | - 30,3 | - >30,3 |
| - IIа | - 25,1 | - 25,5 | - 26,2 | - 27,3 | - 29,9 | - >29,9 |
| - IIб | - 23,9 | - 24,2 | - 25,0 | - 26,4 | - 29,1 | - >29,1 |
| - Ш | - 21,8 | - 22,0 | - 23,4 | - 25,7 | - 27,9 | - >27,9 |

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата на открытых площадках при наличии производственного оборудования, сырья, материалов, являющихся искусственными источниками тепла, осуществляется по параметрам микроклимата «интенсивность теплового излучения и «экспозиционная доза».

5. Виброакустические факторы

5.1. Шум

По методике СОУТ оценка воздействия шума производится только по эквивалентному уровню звука А. Оценка только по  эквивалентному уровню звука А не учитывает травматическое действие кратковременных акустических процессов, импульсного шума.

В мировой практике для этих целей используют оценку по следующим параметрам:

- Максимальный уровень звука А, (Lp,Amax), измеренные по стандартным временным коррекциям S (медленно), I (импульс);

- Пиковый уровень звука С ,  (Lp,Cpeak).

Для всех видов работ методика СОУТ определяет единый ПДУ равный 80 дБА.

Мировой опыт гигиенического нормирования шума с учетом тяжести и напряженности реализован в рекомендациях Инструкции МОТ «Факторы окружающей среды на рабочем месте», 2001г. и учитывается в национальном законодательстве стран ЕС, в том числе и России.

5.2.Вибрация

При идентификации фактора как потенциально вредного для локальной и общей вибрации установлено общее требование: если «…имеется технологическое оборудование, являющееся источником…»

Основными источниками локальной вибрации (ЛВ) на производстве являются:

- ручной механизированный инструмент,

- ручной немеханизированный инструмент,

- приспособления и обрабатываемые детали.

Эти категории источников ЛВ не являются технологическим оборудованием и в соответствии с действующим классификатором СОУТ не являются источниками ЛВ.

Методика СОУТ определяет единый ПДУ по общей вибрации (ОВ) для всех видов рабочих мест, соответствующий ПДУ категории 1 (транспортная вибрация) по действующим санитарным нормам. Этот норматив допускает риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата (в пояснично-крестцовой области позвоночника) до 8-

9%. Допущение такого ПДУ (для трактористов, бульдозеристов, комбайнеров, водителей автомобилей и др.) должно компенсироваться повышенными нормами медицинского обслуживания и другими видами компенсаций.

Международными документами и отечественным стандартом ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная безопасность. Общие требования даны определения:

-  машину относят к виброопасным, если в любых режимах работы и любых условиях ее нормального применения максимальное полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения для ОВ превышает 0,1 мс-2;

- в паспортах самоходных машин должны приводиться числовые значения вибрационной характеристики если максимальное значение полного корректированного виброускорения превышает 0,25 мс-2;

Директивой ЕС 2002/44/ЕС установлены минимальные требования к величине полного виброускорения, для ежедневной экспозиции, стандартизованной по опорному 8 ч периоду, требующие принятия мер, равной 0,5 мс-2.

Величина полного виброускорения 0,5 мс-2 соответствует ПДУ для ОВ категории 2 (транспортно-технологическая вибрация)  по действующим санитарным нормам.

Отечественными санитарными нормами предусмотрены дифференцированные нормативы по пяти категориям (подкатегориям) общей вибрации в зависимости от степени риска потери здоровья.

5.3. Контактный ультразвук

В действующей редакции Методики СОУТ контактный ультразвук исключен при оценке условий труда.

В настоящее время имеется техническая возможность измерений акустического давления в поле, излучаемом поверхностью контакта (контактным ультразвуком) в жидкой среде (вода, гель), с помощью гидрофона поршневой конструкции в диапазоне частот от 11 кГц до верхней частоты рабочего диапазона гидрофона (3 – 20 МГц, в зависимости от типа гидрофона).

В качестве контролируемого параметра контактного ультразвука в целях санитарного нормирования целесообразно принять максимальное значение пик-пространственной усредненной во времени интенсивности (Ispta) контактного ультразвука, распространяющегося от источника в водоподобной  гелевой среде.

Определение контролируемого параметра следует проводить по ГОСТ Р МЭК 62127-1-2009 «ГСИ. Параметры полей ультразвуковых. Общие требования к методам измерений и способам описания полей в частотном диапазоне от 0,5 до 40 МГц». Измерение проводится по процедуре, описанной в МЭК 60601-2-5:2009, в соответствии с которой определение максимальной интенсивности следует проводить при измерении  акустического давления р при контакте гидрофона (поршневого типа) с поверхностью, на которой производится измерение ультразвука (например, рукояткой ультразвукового излучателя) через тонкий слой смазки (например, ультразвукового геля), аппроксимируя затем зависимость Ispta от р в виде Ispta = р2/ρс, где ρ – плотность воды и с – скорость звука в ней.

Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность (Ispta) контактного ультразвука регламентирована ГОСТ Р 50267.5-92 и другими стандартами на медицинское ультразвуковое оборудование (не более 100 мВт/см2).

Имеющиеся в настоящее время эталоны единицы акустического давления в воде обеспечивают  верхнюю частоту 1 МГц для поверки средств измерения и 10 МГц для их калибровки. Серийного производства гидрофонов для диапазона частот выше 0,5 МГц нет, изготавливаются только единичные образцы для специальных средств измерения. Технические и технологические возможности производства малых серий доступных по стоимости гидрофонов с рабочим диапазоном выше 5 МГц и их метрологическое обеспечение в настоящее время отсутствуют. В связи с этим было признано, что для целей санитарного нормирования по максимальной величине пик-пространственной усредненной по времени интенсивности нормируемый диапазон частот контактного ультразвука, следует ограничить интервалом от 11 кГц до 5 МГц. Этот диапазон охватит подавляющее большинство случаев, требующих контроля контактного ультразвука на практике и может быть обеспечен средствами измерения, отвечающими требованиям в области государственного регулирования – утверждения типа СИ и обеспечения их поверки.

В настоящее время производство регистратора для средств измерения контактного ультразвука в диапазоне частот от 11 кГц до 5 МГц не представляет особых проблем. В качестве вторичного прибора можно также использовать подходящие вольтметры и осциллографы.

6. Световая среда

В соответствии с действующей на сегодня Методикой проведения специальной оценки условий труда освещение идентифицируется как потенциально вредный фактор только при работе с объектами различения менее 0,5 мм, при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, или при осуществлении подземных работ, в том числе по эксплуатации метрополитена. В классификаторе кроме освещенности указаны прямая и отраженная блескость, однако  класс условий труда с оценкой вредности выставляется только по уровню освещенности.

На сегодня оценка освещения не проводится практически на всех рабочих местах предприятий: черной и цветной металлургии; электроэнергетики, включая атомные станции; пищевой промышленности; химической и нефтехимической промышленности;  промышленности строительных материалов; лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и   других видов деятельности, где выполняются работы с объектом различения более 0,5 мм. Принятое решение по контролю освещения только при выполнении точных зрительных работ не имеет научного обоснования, непонятно, какими исследованиями определен этот критерий размера объекта различения – менее 0,5 мм. Разве при работе с объектом различения размером 0,5 мм; 0,6 мм и более освещение не влияет на здоровье работника? Многочисленными исследованиями доказано обратное. И в России и за рубежом освещение нормируется (как по уровню освещенности, так и по показателям качества освещения) и, следовательно, параметры световой среды подлежат контролю при любых размерах объекта различения.

В качестве единственного нормативного документа по освещению в Методике приведены санитарные нормы и правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Из всех нормируемых в этом документе показателей (коэффициент естественной освещенности, освещенность от искусственного освещения, показатель дискомфорта, коэффициент пульсации освещенности) при специальной оценке условий труда оценивается только один - освещенность от искусственного освещения.

В ситуации, когда человек работает в полной темноте с объектами, размер которых более 0,5 мм, или выполняет работу в подвальном помещении при наличии слепящих источников света и высокой пульсации, но при достаточном  уровне освещенности, условия труда следует признавать соответствующими нормативным требованиям.

Оценка освещения только по уровню освещенности искусственного освещения (без учета нормируемых показателей качества освещения - пульсации освещенности, яркости, прямой и отраженной блескости), а также естественного освещения, не дает достоверной картины состояния освещения рабочих мест.

Учитывая имеющиеся в нашей практике многочисленные жалобы работников на утомление по причине плохого освещения при высоких уровнях освещенности (что обусловлено недопустимо низким качеством освещения – избыточной яркостью, неравномерностью ее распределения, высокой пульсацией освещенности и др.), считаем целесообразным при проведении специальной оценки проверять в ходе контроля освещения все нормируемые показатели с выдачей соответствующих рекомендаций по улучшению освещения. Такой подход соответствует  и СанПиН 2.2.2776-10 «Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний». Учет показателей качества освещения при специальной оценке условий труда особенно актуален в настоящее время, когда бесконтрольное внедрение низкокачественного светодиодного освещения (обеспечивающего высокие уровни освещенности) может привести к непредсказуемым последствиям.

Предложение:

При СОУТ оценка освещения должна выполняться по всем нормируемым показателям  независимо от размера объекта различения.

Подлежат контролю:

Естественное освещение (наличие, отсутствие).

Искусственное освещение:

- Освещенность, Е, лк;

- Прямая блескость (наличие, отсутствие);

- Отраженная блескость (наличие, отсутствие);

- Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %.

Оценка условий освещения:

Естественное освещение.

Наличие – класс 2;

Отсутствие – класс 3.2.

Искусственное освещение.

Освещенность:

Е ≥Ен – класс 2;

0,5Ен≤Е<Ен – класс 3.1;

Е<0,5Ен – класс 3.2.

Прямая блескость:

Отсутствие – соответствует гигиеническим требованиям;

Наличие – не соответствует гигиеническим требованиям.

Отраженная блескость:

Отсутствие  –  соответствует гигиеническим требованиям;

Наличие – не соответствует гигиеническим требованиям.

Коэффициент пульсации освещенности:

Кп ≤ Кпн – соответствует гигиеническим нормативам;

Кп>Кпн – не соответствует гигиеническим нормативам.

В Классификаторе как потенциально вредные показатели освещения должны быть указаны:

Естественное освещение.

Искусственное освещение:

Освещенность

Прямая блескость

Отраженная блескость

Коэффициент пульсации освещенности.

7. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения

Приложение № 17 к Методике проведения специальной оценки условий труда записать в следующей редакции:

Таблица 1

«Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений»

| Наименование показателя фактора | Превышение предельно допустимых уровней (раз) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |  |  |
|  | допустимый | вредный |  |  |  | опасный |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Электростатическое поле <1> | ПДУ | 5 | > 5 | - | - | - |
| Постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное <2> | ПДУ | 5 | > 5 | - | - | - |
| Электромагнитные поля низкочастотного диапазона <2>: |  |  |  |  |  |  |
| Переменные электрические поля частотой до 10 кГц, включая промышленную частоту 50 Гц <2> | ПДУ | 5 | 10 | > 10 | - | > 40 |
| Переменные магнитные поля частотой до 10 кГц, включая промышленную частоту 50 Гц <2> | ПДУ | 5 | 10 | > 10 | - | - |
| Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона <3>: |  |  |  |  |  |  |
| 0,01 - 0,03 МГц | ПДУ | 5 | 10 | > 10 | - | - |
| 0,03 - 3,0 МГц | ПДУ | 5 | 10 | > 10 | - | - |
| 3,0 - 30,0 МГц | ПДУ | 3 | 5 | 10 | > 10 | - |
| 30,0 - 300,0 МГц | ПДУ | 3 | 5 | 10 | > 10 | > 100 <4> |
| 300,0 МГц - 300,0 ГГц | ПДУ | 3 | 5 | 10 | > 10 | > 100 <4> |

<1> Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня (смены) в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях", введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 февраля 2003 г. N 10 (зарегистрировано Минюстом России 4 марта 2003 г. N 4249), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2009 г. N 13 "Об утверждении СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09" (далее - СанПиН 2.2.4.1191-03).

<2> Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», введенные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2009 № 14 (зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2009 г. № 13726), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», введенные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 (зарегистрировано Минюстом России 9 августа 2010 г. № 18094).

По показателям фактора, для которых на момент проведения специальной оценки условий труда не установлены ПДУ документами санитарно-эпидемиологического характера, оценка условий труда проводится после введения соответствующих ПДУ.

<3> Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03.

<4> Значения ПДУ определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2003 г. N 18 (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2003 г. N 4349).

В приложении № 2 «Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов» п. 1.5 записать в следующей редакции:

| № п/п | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса |
| --- | --- |
| - 1 | Физические факторы |
| 1.5 | Неионизирующие электромагнитные поля и излучения <5> |
| 1.5.1 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) |
| 1.5.2 | Переменное электромагнитное поле низкочастотного диапазона до 10 кГц <6> |
| 1.5.3 | Переменные электромагнитные излучения радиочастотного диапазона |
| 1.5.4 | Электростатическое поле |
| 1.5.5 | Постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное <7> |
| 1.5.6 | Ультрафиолетовое излучение |
| 1.5.7 | Лазерное излучение |

<5> За исключением рабочих мест, на которых работники исключительно заняты на персональных электронно-вычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или) эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе производства.

<6> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих местах при наличии источников, работающих в диапазоне частот до 10 кГц (транспорт на электрической  тяге – железнодорожный транспорт, метро, трамвай, троллейбус, физиотерапевтическое оборудование, индукционные печи, импульсные источники тока, электрооборудование, создающее гармоники тока промышленной частоты 50 Гц, электрические сети переменного тока частотой 400 Гц, 1 000 Гц и 6 000 Гц и др., выпрямительные, инверторные преобразователи, преобразователи частоты).

<7> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих местах в экранированных помещениях (объектах) специального назначения, в помещениях (объектах) гражданского и военного назначения, расположенных под землей (в том числе в метрополитене, шахтах, туннелях и др.), в помещениях (объектах), в конструкции которых используется большое количество металлических (железосодержащих) элементов (здания из железобетонных конструкций и др.), в наземных, водных, подводных транспортных средствах гражданского и военного назначения.

Обоснование. При работе в гипогеомагнитном поле отмечается высокий уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности у лиц, длительное время работающих в условиях экранированных помещений и в подземных сооружениях (Физические факторы: эколого-гигиеническая оценка и контроль. Руководство. М., «Медицина», 1999, т.1). Разработан и утверждён СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», введенный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2009 № 14 (зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2009 г. № 13726), Руководством Р2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда») предусмотрена оценка гипогеомагнитного поля.

С учетом имеющихся медико-биологических данных о вредном воздействии ЭМП низкочастотного диапазона, в том числе риске канцерогенного действия, а аткже международной практикой нормирования (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics 74(4):494-522; 1998.) требуется всесторонний учет показателей этого фактора в диапазоне частот, который в настоящее время по методике не оценивается. Существует достаточное количество рабочих мест персонала, на которых присутствуют источники электрических и магнитных полей частотой до 10 кГц: (транспорт на электрической  тяге – железнодорожный транспорт, метро, трамвай, троллейбус, физиотерапевтическое оборудование, индукционные печи, импульсные источники тока, электрооборудование, создающее гармоники тока промышленной частоты 50 Гц, электрические сети переменного тока частотой 400 Гц, 1 000 Гц и 6 000 Гц и др., выпрямительные, инверторные преобразователи, преобразователи частоты).

Российские документы (например, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность») и зарубежные (например, директива ЕС устанавливают ПДУ для ЭМП в диапазоне частот до 10 кГц (Директива N 2013/35/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О минимальных требованиях безопасности для работников в отношении рисков, связанных с физическим воздействием (электромагнитные поля)) предусматривают оценку ЭМП в диапазоне частот до 10 кГц.

- Лазерное излучение:

- дать ссылку на "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров" №5804-91.

- дополнить -  ПДУ1 - для  хронического воздействия, ПДУ2  - для однократного воздействия.

- Ультрафиолетовое излучение:

- дать ссылку на “Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях” (№ 4557-88)

- заменить  «УФ-А+УФ-В, УФ-С» на «УФ-А, УФ-В, УФ-С»

8. Ионизирующее излучение

В практике применения Методики СОУТ при оценке ионизирующего излучения искусственно занижаются классы условий труда у врачей- рентгенологов, рентгенлаборантов, радиологов, медицинских работников выполняющих рентгеноскопию, медицинского персонала участвующего в рентгенографии младенцев и малоподвижных пациентов. Методика отрицает влияние малых доз радиации на здоровье работника. Возникают противоречия по итогам проведения СОУТ в установлении групп А или Б персонала, работников выполняющих или участвующих в вышеназванных работах, и необходимости соответствующего их обучения для допуска к работам, при отмене в предоставлении гарантий и компенсаций. Для группы «А» и группы «Б» прописаны предполагаемые дозовые нагрузки, которые персонал может получить в течение года.

Предлагаемая редакция исключает применение СанПиН 2.6.1.2523- 09, которым устанавливаются нормы радиационной безопасности, для целей установления полной оценки возможного облучения работника. Исключены отдельные абзацы и пункты в Методике проведения СОУТ, что противоречит части 1 статьи 3 Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013 года « О специальной оценке условий труда».

Для наиболее полной оценки вреда, который может быть нанесен здоровью в результате облучения в малых дозах, определяется ущерб, количественно учитывающий как эффекты облучения отдельных органов и тканей тела, отличающиеся радиочувствительностью к ионизирующему излучению, так и всего организма в целом. В соответствии с общепринятой в мире линейной беспороговой теорией зависимости риска стохастических эффектов от дозы величина риска пропорциональна дозе излучения и связана с дозой через линейные коэффициенты радиационного риска

Предлагаем таблицу в приложении №19 привести в соответствии с Методическими указаниями МУ 2.2/2.6.1.20-04 "Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения".

Превышение предельной годовой дозы (максимальной потенциальной дозы эффективной) 20мЗв, является предельной нормой и опасным для здоровья работника и подлежит нормированию как опасный класс условий труда.

В настоящей Методике это возможно только при более 100 мЗв (опасный класс условий труда). А предельная эффективная годовая доза для работников персонала группы А в соответствии п.64 Методики по СанПиП 2.6.1.2523-09 не может превышать разово 50 мЗв в год и 100 мЗв в течение последовательных 5 лет. По п 3.2.1. СанПиН планируемое повышенное облучение персонала группы А выше установленных пределов доз только при предотвращении развития аварии или ликвидации ее последствий и может быть разрешено только в случае необходимости спасения людей и (или) предотвращения их облучения. Планируемое повышенное облучение допускается для мужчин, как правило, старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. Т.е. превышение 100 мЗв за любые последовательные 5 лет или 20 мЗв в год, требует дополнительного согласия работника с определенным возрастом. Это говорит о том, что в Методике искусственно сдвинуты подходы при оценке ионизирующего излучения (подмена понятий с опасного на вредные условия труда).

Для исправления ошибки необходимо в имеющееся приложение №19 внести поправки с учетом нормирования 5 лет или снизить показатели приведенных значений эффективной дозы в 5 раз.

9. Напряженность трудового процесса.

Предлагается:

Пункт 84 изложить в новой редакции:

«Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса осуществляется по следующим показателям:

- длительность сосредоточенного наблюдения(в % от времени смены);

- плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы;

- число производственных объектов одновременного наблюдения;

- размер объекта различения при длительности сосредоточенного внимания;

- работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены);

- наблюдение за экранами видеотерминалов;

- нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов);

- нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю);

- число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций;

- продолжительность (в сек) выполнения простых производственных заданий или многократно повторяющихся операций;

- время активных действий (в % к продолжительности смены);

- монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены);

- содержание работы;

- восприятие сигналов (информации) и их оценка;

- распределение функций по степени сложности задания;

- характер выполняемой работы;

- степень ответственности за результат собственной деятельности, значимость ошибки;

- степень риска для собственной жизни;

- степень ответственности за безопасность других лиц;

- количество конфликтных производственных ситуаций за смену;

- фактическая продолжительность рабочего дня;

- сменность работы;

- наличие регламентированных перерывов и их продолжительность (без обеденного перерыва).

Пункт 85. Приложение № 21 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса. Сенсорные нагрузки

| Показатели напряженности трудового процесса | Класс условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | напряженность труда легкой | напряженность труда средней | напряженный труд |  |
|  | степени | степени | 1 степени | 2 степени |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 1.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены) | до 25 | 26 - 50 | 51 - 75 | более 75 |
| 1.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы | до 75 | 76 - 175 | 176 - 300 | более 300 |
| 1.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения | до 5 | 6 - 10 | 11 - 25 | более 25 |
| 1.4. Размер объекта различения при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | более 5 мм - 100% | 5-1,1 мм- более 50%; | 1-0,3 мм - более 50%; | менее 0,3 мм - более 50% |
|  |  | 1-0,3 мм - до 50%; | менее 0,3 мм - 25-50%; |  |
|  |  | менее 0,3 мм - до 25% |  |  |
| 1.5. Работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) |  |  |  |  |
|  | до 25 | 26-50 | 51-75 | более 75 |
| 1.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов: |  |  |  |  |
| при буквенно-цифровом типе отображения информации | до 2 | до 3 | до 4 | более 4 |
| при графическом типе отображения сигналов | до 3 | до 5 | до 6 | более 6 |
| 1.6. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) | Разборчивость | Разборчивость | Разборчивость | Разборчивость |
|  | слов и сигналов от 100% до 90%. Помехи отсутствуют | слов и сигналов от 90% до 70%. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстояние до 3,5м | слов и сигналов от 70% до 50%. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстояние до 2м | слов и сигналов менее 50% Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстояние до 1,5м |
| 1.7. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) | до 16 | 16-20 | 20- 25 | более 25 |

Таблица 2

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса. Монотонность нагрузок

| Показатели напряженности трудового процесса | оптимальный | допустимый | вредный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряженность труда легкой | напряженность труда средней | напряженный труд |  |
|  | степени | степени | 1 степени | 2 степени |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 2.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операций | более 10 | 9 – 6 | 5 – 3 | менее 3 |
| 2.2 Продолжительность (в сек) выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций | более 100 | 100 – 25 | 24 -10 | менее 10 |
| 2.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены) | 20 и более | 19 – 10 | 9 – 5 | 4 и менее |
| 2.4 Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) | менее 75 | 76 – 80 | 81 – 90 | более 90 |

Таблица 3

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса. Интеллектуальные нагрузки

| Показатели напряженности трудового процесса | Класс условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | напряженность труда легкой | напряженность труда средней | напряженный труд |  |
|  | степени | степени | 1 степени | 2 степени |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 3.1. Содержание работы | Отсутствует необходимость принятия решения | Решение простых задач по инструкции | Решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструкций) | Эвристическая (творческая) деятельность, требующая решения алгоритма, единоличное руководство в сложных ситуациях |
| 3.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка | Восприятие сигналов, но не требуется коррекция действий | Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций | Восприятие сигна- лов с последующим сопоставлением фактических значений параметров с их номинальными значениями. Заключительная оценка фактических значений параметров | Восприятие сигналов с последующей комплексной оценкой связанных параметров. Комплексная оценка всей производственной деятельности . |
| 3.3. Распределение функций по степени сложности задания | Обработка и выполнение задания | Обработка, выполнение задания и его проверка | Обработка, проверка и контроль за выполнением задания | Контроль и предварительная работа по распределению заданий другим лицам |
| 3.4. Характер выполняемой работы | Работа по индивидуальному плану | Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности | Работа в условиях дефицита времени | Работа в условиях дефицита времени и информации с повышенной ответственностью за конечный результат |

Таблица 4

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса. Эмоциональные нагрузки

| Показатели напряженности трудового процесса | Класс условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | напряженность труда легкой | напряженность труда средней | напряженный труд |  |
|  | степени | степени | 1 степени | 2 степени |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 4.1. Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки | Несет ответственность за выполнение отдельных элементов заданий. Влечет за собой дополнительные усилия в работе со стороны работника | Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.) | Несет ответственность за функциональное качество основной работы(задания) Влечет за собой исправления за счет дополнительных усилий всего коллектива (группы, бригады и т.п.) | Несет ответственность за функциональное качество конечной продукции, работы, задания. Влечет за собой повреждение оборудования, остановку технологического процесса и может возникнуть опасность для жизни |
| 4.2. Степень риска для собственной | Исключена |  |  | Вероятна |
| жизни |  |  |  |  |
| 4.3. Степень ответственности за безопасность других лиц | Исключена |  |  | Возможна |
| Количество конфликтных производственных ситуаций за смену | Отсутствуют | 1-3 | 4-8 | более 8 |

Таблица 5

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса. Режим работы

| Показатели напряженности трудового процесса | Класс условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | напряженность труда легкой | напряженность труда средней | напряженный труд |  |
|  | степени | степени | 1 степени | 2 степени |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| 5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня | 6-7 часов | 8-9 часов | 10-12 часов | более 12 часов |
| 5.2. Сменность работы | Односменная работата (без ночной смены) | Двухсменная работа (без ночной смены) | Трехсменная работа (работа в ночную смену) | Нерегулярная сменность с работой в ночное время |
| 5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность | Перерывы регламентированы, достаточной продолжитель ности: 7% и более рабочего времени | Перерывы регламентированы, недостаточной продолжительности: от 3 до 7% рабочего времени | Перерывы не регламентированы и недостаточной продолжительности: до 3% рабочего времени | Перерывы отсутствуют |

Сноску 34 исключить, т.к. она не учитывает переработку рабочего времени, которая относительно рабочего времени, установленного статьей 71 ТК РФ.

Пункт 91 изложить в новой редакции:

«При определении оценки напряженности трудового процесса независимо от профессиональной принадлежности (профессии) учитываются все 23 показателя, перечисленные в пункте 84. Не допускается выборочный учет каких-либо отдельно взятых показателей для общей оценки напряженности труда.

По каждому из 23 показателей в отдельности определяется свой класс условий труда. В том случае, если по характеру или особенностям профессиональной деятельности какой-либо показатель не представлен (например, отсутствует работа с экраном видеотерминала или оптическими приборами), то по данному показателю ставится 1 класс (оптимальный) - напряженность труда легкой степени.

При окончательной оценке напряженности труда используется следующий алгоритм:

"Оптимальный" (1 класс) устанавливается в случаях, когда 17 и более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные относятся ко 2 классу. При этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3 (вредному) классу.

"Допустимый" (2 класс) устанавливается в следующих случаях:

- когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу а остальные - к 1 классу;

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и/или 3.2 степеням вредности, а остальные показатели имеют оценку 1-го и/или 2-го классов.

"Вредный" (3) класс устанавливается, когда 6 или более показателей отнесены к третьему классу. При этом труд напряженный 1-й степени (3.1) в тех случаях:

- когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся показатели относятся к 1 и/или 2 классам;

- когда от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 до 3 показателей отнесены к классу 3.2.

Труд напряженный 2-й степени (3.2):

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.2;

- когда более 6 показателей отнесены классу 3.1;

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 5 показателей - к классу 3.2;

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 до 5 показателей класса 3.2.

В тех случаях, когда 6 показателей имеют оценку 3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше - класс 3.3».

В раздел «Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса» добавить следующие пункты:

92. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по размеру объекта различения (мм) при длительности сосредоточенного внимания (% от времени смены) осуществляется с учетом размера рассматриваемого объекта и продолжительности времени  наблюдения. При этом в качестве основы размеров объекта различения берутся категории зрительных работ из СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

93. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору "Наблюдение за экранами видеотерминалов" осуществляется на основе определения продолжительности (часы, минуты) работы при вводе данных, редактировании текста или программ, при работе с буквенной, цифровой или графической информацией с экрана ВДТ.

94. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору «Время активных действий (в % к продолжительности смены)" зависит от продолжительности наблюдения за ходом технологического процесса.

95. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору "Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в процентах от времени смены)" зависит от продолжительности времени пассивного наблюдения за ходом технологического процесса и длительности времени ожидания при выполнении производственных процессов.

96. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору «Содержание работы» зависит от степени сложности выполнения задания: необходимости принятия решения, решения задач по инструкции, решения задач при наличии определенного алгоритма с учетом количества воспринимаемой информации, скорости восприятия сигналов, степени ответственности и пр.

97. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору "Восприятие сигналов (информации) и их оценка" устанавливается по уровню информационной нагрузки и с последующей обработкой и коррекцией  поступившей информации.

98. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору "Распределение функций по степени сложности задания" определяется в зависимости от распределения производственных функций между работниками по степени сложности задания.

99. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору «Характер работы» определяется в зависимости от технологического регламента проведения работ и временных характеристик (условия дефицита времени).

100. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору "Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки" производится в зависимости от степени влияния работника на результат труда при различных уровнях сложности осуществляемой деятельности. Оценивается ответственность работника за качество работы или качество конечной продукции. При установления класса (подкласса) условий труда возможен следующий подход:

- класс 1 - ответственность за качество действий или операций, являющихся элементом трудового процесса по отношению к его конечной цели, а ошибка исправляется самим работающим на основе самоконтроля или внешнего, формального контроля по типу «правильно-неправильно»;

- класс 2 - ответственность за качество деятельности, являющейся технологическим циклом или крупным элементом техпроцесса по отношению к его конечной цели, а ошибка исправляется вышестоящим руководителем по типу указаний «как необходимо сделать правильно»;

- класс 3.1 - ответственность за весь технологический процесс или деятельность, а ошибка исправляется всем коллективом, группой, бригадой;

- класс 3.2 - ответственность за качество продукции, производимой всем структурным подразделением или повышенная ответственность за результат собственной ошибки.

101. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору «Риск для собственной жизни» определяется при наличии факторов, представляющих опасность для жизни работающих или в зависимости от специфики производственной деятельности.

102. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору «Ответственность за безопасность других лиц» определяется в зависимости от характера производственной деятельности, которая устанавливается должностной инструкцией.

103. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору «Количество конфликтных производственных ситуаций за смену». Количество конфликтных производственных ситуаций определяется на основании хронометражных наблюдений и анкетных опросов.

104. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору "Продолжительность рабочего дня" определяется в зависимости от продолжительности работы по времени (длительности смены).

105. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по факторам "Сменность работы'' и "Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность (без учета обеденного перерыва)" производится по документам, регламентирующим распорядок труда на предприятии.

10. Тяжесть трудового процесса.

В проекте изменений Методики СОУТ предлагается массу поднимаемого и перемещаемого груза при чередовании с другой работой для женщин увеличить до 15 кг при классе условий труда 3.1.,  а при классе 3.2 – показатели отсутствуют.

Массу поднимаемого и перемещаемого груза постоянно в течении смены увеличить до 35 кг, при классе 3.2  - более 35 кг для мужчин, а для женщин  - при классе 3.2. увеличить до 15 кг.

В случае предлагаемого увеличения массы поднимаемого и перемещаемого вручную груза существенно  повышается трудовая нагрузка, что несомненно отразиться на функциональном состоянии и профессиональной патологии  опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Учитывая, что по данным Роспотребнадзора и состоянию на 2014 год, удельный вес профессиональных заболеваний, связанных с воздействием физических перегрузок (тяжесть физического труда)  и перенапряжением отдельных органов и систем повышается и составил 25,18% (2013 г -23,7%, в 2012- 22,9%), профессиональная патология в виде пояснично-крестцовой радикулопатии составляла 40,87 %.

Считаем недопустимым увеличение массы поднимаемого и перемещаемого вручную груза постоянно в течение рабочего дня (более 2 раз в час) (до 35 кг) для мужчин т.к. увеличение частоты подъема существенно ухудшит функциональное состояние организма работников. По проведенным в НИИ медицины труда  экспериментальным исследованиям установлено, что увеличение частоты  подъема и перемещения груза (10 кг) с 6 до 16  раз в минуту вызывало  повышение ЧСС с 98 до 146 уд./ мин.,  и увеличение энерготрат с 3,3 до 7,15 ккал/мин.  Представленные данные свидетельствуют о перенапряжении нервно-мышечной  и сердечно -сосудистой системы работников физического труда.

Сноску №9 Классификатора дополнить предложением: «Тяжесть трудового процесса идентифицируется также в случае, если время действия любого из факторов, перечисленных в пункте 4 Классификатора, превышает 50% времени рабочей смены.

Обоснование. В ряде специфических профессий, например, при работе с пневмоинструментом, шлифовке, полировке и др., работник испытывает значительные статические нагрузки, однако тяжесть трудового процесса будет идентифицироваться только в случае, если эти работы производятся в позе «стоя», а при положении «сидя» идентификация тяжести в соответствии с Классификатором проводиться не будет: тем самым факт наличия выраженных статических нагрузок искусственно будет игнорироваться. То же самое относится и к другим показателям тяжести труда (например, наклоны корпуса, стереотипные рабочие движения и др.).

11. О Методике снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом

Применение работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств  индивидуальной защиты (СИЗ)  не может являться основанием для снижения класса (подкласса) вредности условий труда, поскольку само применение СИЗ утяжеляет условия труда, а в ряде случаев снижает безопасность труда.

Исследования эффективности применения СИЗ на рабочих местах показывают, что заявленная изготовителями эффективность СИЗ (например, средств индивидуальной защиты органа слуха от шума и органов дыхания от пыли) нередко завышена и часто не подтверждается при проведении испытаний.  В ряде развитых стран приняты нормативные акты по применению понижающих поправок к эффективности СИЗ, заявленных изготовителем. Эффективность различных СИЗ зависит от правильности их выбора, соблюдения срока эксплуатации и правильности применения. Практика показывает, что работодатель приобретает самые дешевые и малоэффективные СИЗ, не контролирует сроки эксплуатации и не обучает работника правильному применению СИЗ, а инструкции по применению, особенно на отечественные СИЗ, составлены без пояснений всех особенностей безопасного и эффективного их применения.

Применение различных СИЗ могут создавать дополнительный риск для здоровья:

- многие СИЗ обладают значительной массой и повышают тяжесть труда;

- противошумные наушники и вкладыши нарушают центральную гемодинамику;

- практически все СИЗ снижают комфортность человека при работе: ограничивают поле зрения, у защитных очков запотевают стекла, при применении СИЗОД увеличивается сопротивление дыханию, при применении изолирующих костюмов и выполнении тяжелой работы увеличивается потоотделение, многие СИЗ оказывают микротравматическое действие (спецобувь может натирать ноги), использовании защитных рукавиц, перчаток снижают чувствительность и плотность обхвата инструмента, прижимное действие наушников, масок ухудшает самочувствие рабочих;

- неблагоприятные последствия, связанные с нарушением температурного баланса человека (температура воздуха в подкостюмном пространстве при выполнении тяжелых физических работ в изолирующем костюме в условиях нагревающего микроклимата может достигать 60оС и более). Это происходит  в результате увеличения сопротивления переносу тепла в окружающую среду и усиления метаболизма, вызванного массой одежды, ее жесткостью и объемом, а это вызывает большой расход энергии во время выполнения мышечной работы.);

- снижение безопасности труда, т.е. могут создавать дополнительный риск (изолирующие СИЗОД и костюмы, противошумные наушники снижают разборчивость речи; применение СИЗ органа слуха создает угрозу безопасности работника на производстве (можно не услышать приближение заводского транспорта, крана и др.).

Никакие СИЗ не могут быть использованы в течение всей рабочей  смены, их применение должно быть регламентировано соответствующими нормативными документами, разработка которых требует научного обоснования.

К методике отнесения условий труда к классу условий труда с учетом комплексного воздействия факторов

Пункт 93 изложить в следующей редакции:

93.1. Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте устанавливают по наиболее высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов при условии, что на рабочем месте присутствуют не более двух факторов класса 3.1 и по одному фактору других классов вредности.

93.2.  В случае наличия на рабочем месте групп вредных факторов, отнесенных к различным подклассам условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда устанавливают по сочетанному их действию.

93.3. При наличии групп, включающих три и более вредных фактора, отнесенных к подклассу 3.1  условий труд, а также  групп, включающих  два  и более вредных фактора, отнесенных к подклассу 3.2,3.3 и 3.4  условий труда, сочетанный подкласс условий труда по сумме факторов  каждой из групп  повышается на одну ступень.

93.4. Подклассы условий труда каждой группы вредных факторов участвуют в формирование итогового класса условий труда на рабочем месте по схеме, изложенной в предыдущем пункте (93.3).

Обоснование: Существующий порядок оценки условий труда на рабочем  месте не учитывает в полной мере наличия там возможного многообразия вредных факторов различной степени вредности, что приводит к необоснованному снижению итогового класса  условий труда.

Например, на рабочем месте имеется четыре вредных фактора отнесенных к подклассу 3.1 условий труда и один фактор, отнесенный к подклассу 3.2.

По существующей методике оценке условий труда итоговый класс устанавливается по наиболее высокому классу (подклассу) вредности одного из имеющихся на рабочем месте фактора -  это подкласс 3.2.

По предлагаемой методике действие группы, включающей пять факторов, отнесенных к подклассу 3.1, относится к подклассу 3.2. При наличии на рабочем месте двух групп  факторов отнесенных к подклассу 3.2, итоговый подкласс условий труда на данном рабочем месте составит  3.3.

Замечание общего характера

Для оценки условий труда следует использовать государственные нормативные требования по охране труда, содержащиеся в нормативных правовых актах.

Обоснование: В настоящее время существуют две концепции (два подхода) для оценки условий труда на рабочих местах.

Первая концепция является легитимной, так как ее методология основана на оценке вредных факторов и использовании научно-обоснованных гигиенических нормативов разработанных специализированным государственным органом (Роспотребнадзором  РФ),  которому  государство делегировало функции по разработке  и утверждению государственных санитарно - эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (Указ Президента РФ от 19.03.2013 №213).

Вторая концепция, представленная в «Методике проведения специальной оценки условий труда» (приказ Минтруда России от 24.01.2014г  № 33н), на сегодняшний день легитимной не является, так как в нарушении п.1  ст. 3  ФЗ от 28.12.2013г. № 426  для оценки условий труда в ней используется нормативный материал, несоответствующий государственным нормативным требованиям охраны труда.

Например, в Методике СОУТ (приложение 11) предельно допустимый уровень (ПДУ) звука на рабочем месте установлен равным  80 дБА, а в соответствующих Санитарных нормах он устанавливается в зависимости от тяжести и напряженности труда работника. Например, для диспетчера службы движения воздушным транспортом ПДУ  звука  может составлять не более 50 дБА.

Сложилась парадоксальная ситуация, когда для оценки условий труда на рабочих местах  используются две методики, дающие несопоставимые данные о количестве рабочих мест с вредными и(или) опасными условиями труда. Возникают ситуации, когда на рабочем месте в результате СОУТ работникам устанавливают допустимые условия труда при нарушении государственных санитарно-гигиенических нормативов. Для разрешения этой ситуации необходимо безотлагательно провести работу по гармонизации  указанных выше концепций или приостановить действие одной из них.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

Химических веществ с доказанным риском

для репродуктивного здоровья человека

| № п/п | Наименование вещества | CAS № | Величина ПДК (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) | 107-13-1 | 1,5/0,5 |
|  | Ацетон (пропан-2-он) | 67-64-1 | 800/200 |
|  | Барий и его соединения | 7440-39-3 | - |
|  | Бензин растворитель, топливный | 8032-32-4 | - 300/100 |
|  | Бензол (циклогексатриен) | 71-43-2 | - 15/5 |
|  | 1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дипентиловый (разветвленный и линейный) эфир | 84777-06-0 |  |
|  | 1,2-Бензолдикарбоновой кислоты, ди-алкил C7-11 (разветвленный и линейный) эфиры | 68515-42-4 |  |
|  | Бис(2-метоксиэтиловый) эфир | 111-96-6 | - 10 |
|  | 1,2-Бис(2-метоксиэтокси)этан (диметиловый эфир триэтиленгликоля;триглим) | 112-49-2 |  |
|  | Бифенилыполихлорированные (ПХБ) | 1336-36-3 | 1 |
|  | Бор и его соединения | 7440-82-8 | - 5/2 |
|  | 1-Бромпропан (н-пропилбромид) | 106-94-5 |  |
|  | 2-Бромпропан | 75-26-3 | - 2 |
|  | 2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан (Галотан; Фторотан) | 151-67-7 | 20 |
|  | 6-втор-Бутил-2,4-динитрофенол (Диносеб) | 88-85-7 |  |
|  | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (Капролактам) | 105-60-2 | - 10 |
|  | 4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2Н-1-бензопиран-2-он (варфарин) (S)- 4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2-бензопирн (R)- 4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2-бензопирн | 81-81-2 5543-57-7 5543-58-8 | - 0,001 - - |
|  | 1,2-Дибром-3-хлорпропан (дибромхлорпропан) | 96-12-8 |  |
|  | 4,4’-Дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ) | 50-29-3 | - 0,1 |
|  | 4,4-Диметилдиоксан | 766-15-4 | - 3 |
|  | Диметилдитиокарбамат цинка (Цирам) | 137-30-4 | - 0,3 |
|  | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | - 3/1 |
|  | Диметилбензол, смесь изомеров | 1330-20-7 | - 150/50 |
|  | 1,2-Диметилбензол (орто-Ксилол) | 95-47-6 | - |
|  | 1,3- Диметилбензол (мета-ксилол) | 108-38-3 | - |
|  | 1,4- Диметилбензол (пара-ксилол) | 106-42-3. | - |
|  | N,N-Диметилформамид (ДМФА) | 68-12-2 | - 10 |
|  | 1,2-Диметоксиэтан | 110-71-4 | - 30/10 |
|  | 2-(2,6-Диоксо-3-пиперидинил)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (Талидомид; Контерган) | 50-35-1 (14088-68-7) |  |
|  | 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофенил эфир(Нитрофен) | 1836-75-5 | - |
|  | 2,4-Дихлорфенокси-уксусная кислота (2,4-Д) | 94-75-7 | - |
|  | Кадмия неорганические соединения |  | - 0,05/0,01 |
|  | Марганец и его соединения: До 20% содержания От 20-30% содержания | 7439-96-5 | - 0,6/0,2 - 0,3/0,1 |
|  | N-Метилацетамил | 79-16-3 |  |
|  | Метилбензол (толуол) | 108-88-3 | - 150/50 |
|  | Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты; метакрилометиловый эфир) | 80-62-6 | - 20/10 |
|  | 3-(N-Метил-2-пирролидинил)пиридин (Никотин) | 54-11-5 |  |
|  | Метоксиуксусная кислота | 625-45-6 |  |
|  | 2-Метоксиэтанол | 109-86-4 |  |
|  | 2-Метоксиэтилацетат | 110-49-6 | - 10 |
|  | Мышьяк и его соединения Неорганические соединения (мышьяк более 40 %) (по мышьяку) Неорганические соединения (мышьяк до 40 %) (по мышьяку) | 7440-38-2 | - - 0,04/0,01 - 0,04/0,01 |
|  | Никель тетракарбонил | 13463-39-3 | - 0,003 |
|  | Ртуть и ее соединения | 7439-97-6 | - 0,01/ 0,005 |
|  | Свинец и его соединения Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | 7439-92-1 | - - -/0,05 |
|  | Селен и его соединения | 7782-49-2 | - -/2 |
|  | Стирол (винилбензол) | 100-42-5 | - 30/10 |
|  | Сурьма и ее соединения: а) пыль сурьмы металлической; б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) | 7440-36-0 | - - 0,5/0,2 - 1 - 2 - 1 - 2 0,3 - 0,3 - 0,3 -0,3 |
|  | Таллий и его соединения | 7440-28-0 |  |
|  | Тетраметилтиурам дисульфид (Тирам) | 137-26-8 | - 1,5/0,5 |
|  | Тетрахлорметан (углерода тетрахлорид; Углерод четыреххлористый) | 56-23-5 | - 20/10 |
|  | 2,4,6-Тринитротолуол | 118-96-7 | - 0,5/0,1 |
|  | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | - 2 |
|  | Уайт-спирит | 8052-41-3 | - 900/300 |
|  | Углерода оксид | 630-08-0 | - 20* |
|  | Фенол (карболовая кислота) | 108-95-2 | - 1/0,3 |
|  | Формальдегид | 50-00-0 | - 0,5 |
|  | Формамид | 75-12-7 | - 3 |
|  | Фталаты |  |  |
|  | Бензилбутилфталат | 85-68-7 | - 1 |
|  | Бис(2-метоксиэтил)-фталат | 117-82-8 |  |
|  | Бис (2-этилгексил)-фталат | 117-81-7 | - 1 |
|  | Дибутилфталат | 84-74-2 | - 1,5/0,5 |
|  | Дидодецилфталат | 2432-90-8 | - 3/1 |
|  | Диизопентилфталат | 605-50-5 |  |
|  | Диметилфталат | 131-11-3 | - 1/0,3 |
|  | Дипентилфталат | 131-18-0 | - 3/1 |
|  | Диэтилфталат | 84-66-2 | - 1,5/0,5 |
|  | Хлорметан (хлористый метил) | 74-87-3 | - 10/5 |
|  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 126-99-8 | - 2 |
|  | Хлорэтилен (хлорэтен, хлорвинил, винилхлорид) | 75-01-4 | - 5/1 |
|  | Хроматы, бихроматы |  |  |
|  | 1-Хлор-2,3-эпоксипропан (Эпихлоргидрин; 2-хлорпропилен оксид; хлорметилоксиран) | 106-89-8 | - 2/1 |
|  | Эстрогены: эстрон (I)³; эстрадиол (II); этинилэстадиол; эстрадиолапропионат; синестрол; фосфэстрол; диэтилстильбестрол ксеноэстроген п-нонилфенол и их гомологи | - 53-16-7 - - - --- |  |
|  | Этанол (этиловый спирт) | 64-17-5 | - 2000/1000 |
|  | 3-Этил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин | 143860-04-2 |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (моноэтиловый эфир этиленгликоля; этиленгликоль этиловый эфир) | 110-80-5 | - 30/10 |
|  | 2-Этоксиэтилацетат | 111-15-9 | - 10 |
|  | Эпоксиэтан (оксиран, оксид этилена) | 75-21-8 | - 3/1 |

* При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин — до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин — 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее, чем в 2 ч.